# A.  TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah:

- Účel a funkcia objektu

- Popis technického riešenia

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- Záver

- ÚČEL A FUNKCIA OBJEKTU

Predmetom projektu je objekt oplotenia, ktoré slúži na zabezpečenie ochrany areálu zberného dvora proti vniku nepovolaných osôb, vstupu zvierat a nekontrolovanému pohybu vozidiel. Na základe požiadavky investora a budúceho prevádzkovateľa zberného dvora - Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. sme navrhli plné bariérové oplotenie z betónových prefabrikátov (dosky a stĺpy).

Oplotenie bude realizované na parcelách č. 3418/77, 3418/78 a 3418/81.

- POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Oplotenie bude betónové prefabrikované bariérové výšky 2300 mm nad terénom. Prefabrikované betónové stĺpiky budú ukotvené do betónových pätiek 400x400x1200 mm (0,192 m3). Farba pletiva a stĺpikov bude sivá prírodná betónová. Horný okraj oplotenia bude opatrený tromi radmi ostnatého drôtu.

V rámci zemných prác sa vyhĺbia jímky s rozmerom 400x400x1200 mm (alt. Ø400, h=1200 mm) a rozostupom jímok v priamom úsek 2,05 m. Úsek medzi jednotlivými jímkami sa vyhĺbi do úrovne -200 mm pod terénom a šírkou ryhy min. 150 mm. Týmto vytvoríme zemnú pláň pre založenie oplotenia (vytvoríme tým aj náhradu podhrabovej dosky).

Princíp výstavby spočíva v kolmom osadení betónových stĺpov do nových jímiek, kde sa vyleje prostý betón C12/15. Navrhujeme osadiť stĺpiky s maximálnou výškou, ktorú uvedený dodávateľ ponúka: 3,40 m. Po zatvrdnutí betónu je možné medzi dva vedľa stojace betónové stĺpiky osádzať panely oplotenia s rozmerom 2000x500x45 mm. Do nami navrhnutého betónového stĺpika bude vložených 5 ks betónových rovných dosiek nad seba. Dosky sú jednostranne štruktúrované. Dosky budú uložené striedavo: z vnútornej strany areálu zberného dvoru bude hladká strana, z vonkajšej strany bude štruktúra a ďalšia doska naopak, t.j. z vnútornej strany areálu zberného dvora bude štruktúra a z vonkajšej strany bude hladká strana.

Nakoľko nenavrhujeme osadenie podhrabovej dosky, zapustíme spodný panel v. 500 mm do úrovne -200 mm pod úroveň terénu, do vopred vykopanej ryhy.  Tento panel sa spätne zasype výkopkom a zhutní. Celková výška oplotenia nad úrovňou upraveného terénu je 2,30 m. Pri nasunutí dosiek do drážiek stĺpikov je možné použiť na lepšiu fixáciu cementové lepidlo na styku: doska/doska a stĺpik/doska.

Postup výstavby bariérového oplotenia:

1) zameranie

2) výpočet potrebného materiálu

3) vytýčenie trasy plotu

4) hĺbenie dier a ryhy

5) osadenie stĺpikov

6) nasúvanie dosiek

Výška oplotenia bude 2,30 m nad terénom, celková dĺžka  oplotenia 189,00 bm.

Rozsah objektu:

Betónový stĺpik priebežný 	h = 3,40 m	91	ks

Betónový stĺpik rohový	h = 3,40 m	1	ks

Betónový stĺpik koncový	h = 3,40 m	2	ks

Betónová doska (šedá farba)	2,00 x 0,50 x 0,045 m	465	ks

Betónový základ C12/15		94	ks

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Je potrebné aby všetci zodpovední pracovníci, priamo zúčastnení na stavbe, dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo zdravie iných pracovníkov a zdravie tiež ich samých. Poznanie predpisov BOZ je súčasťou kvalifikačných predpokladov každého pracovníka.

Základné povinnosti a súvisiace predpisy:

- Zákonník práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov

- Vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Z. z. – Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

- Vyhlášku 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárskych objektoch

- Smernica č. 46 Z. z. o hygienických predpisoch, o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie

- Nariadenie vlády č. 296/2006 Z. z. Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Potrebné je dodržiavať všetky normy, ktoré súvisia z bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci už pri projektovaní, výstavbe a prevádzke všetkých troch stavebných objektov.

- ZÁVER

Precízne vybudovanie každého stavebného objektu vytvorí vhodný predpoklad pre úspešné sprevádzkovanie celého diela.

Vypracoval: Ing. Jakubec

V Bratislave  07.2016